### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЛАДИЛЬНЫЙ ПРЕСС

### I-P15

##### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прежде чем начать использовать гладильный пресс, и храните ее в доступном месте.

# Особенности пресса

- Прижимная поверхность в семь раз больше, чем у ручных утюгов.

- Сокращает время глажения более чем на 50%.

- Безопасность работы обеспечивается автоматическим отключением агрегата.

- Большое число регулируемых параметров сушки; быстрое переключение параметров предупреждает образование трудно удаляемых складок.

- Можно работать, как сидя, так и стоя.

- Бережно обрабатывает тонкие шерстяные и шелковые ткани.

Наша продукция изготовлена на современном оборудовании с использованием новейших технологий.

Мы гарантируем покупателям, что вся продукция проходит строгий контроль на заводе-изготовителе и поставляется с гарантийным сроком 6 месяцев.

# Электрические параметры

| Номинальное напряжение: | 220 В |
| --- | --- |
| Номинальная частота: | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальная мощность: | 1200 Вт – 1500 Вт |

# Правила техники безопасности

Настоящий пресс предназначен только для использования в домашнем хозяйстве.

ПРОВЕРЬТЕ, соответствуют ли электрические характеристики, указанные на расположенной снизу заводской табличке, характеристикам сети, к которой подключается пресс.

ВСЕГДА ВЫключайте сетевой выключатель пресса, когда подключаете его к розетке или вынимаете штекер пресса из розетки.

НЕ допускайте соприкосновения соединительного провода с горячими поверхностями.

НЕ работайте на прессе с поврежденным электрическим кабелем.

У пресса очень горячая поверхность – НЕ разрешайте детям прикасаться к ней.

Будьте осторожны. В результате прикосновения к горячим металлическим частям могут появиться ожоги.

НЕ работайте на прессе, если он неисправен или поврежден. НЕ разбирайте пресс. Неправильная сборка может привести к электрическому удару. В случае поломки пресса для его ремонта обратитесь в сервисный центр.

НЕ включайте в сеть другие мощные приборы, если к ней уже подключен гладильный пресс.

При необходимости использовать удлинительный провод, используйте провод на 10 ампер (для приборов 220 В) или на 15 ампер (для приборов 120 В). Провод с меньшей проводимостью может привести к перегреву гладильного пресса.

Установите блокирующую ручку в положение блокировки, прежде чем убрать гладильный пресс на хранение.

Пресс необходимо хорошо заземлить.

# Составляющие части пресса

- Прижимная ручка: поднимает и опускает прижимную пластину. Только при опускании прижимной ручки обеспечивается давление. Когда прижимная пластина и гладильная доска заблокированы,  ручку можно использовать для переноски пресса.

- Блокирующая ручка (желтая): при повороте этой ручки в положение блокировки прижимная пластина и гладильная доска блокируются. Пресс можно переносить на другое место. Поверните ручку в положение, отличное от блокирующего, теперь можно поднять прижимную пластину и включить сетевой выключатель.

- Прижимная пластина: поверхность с регулируемой температурой, она нагревает и прижимает ткань.

- Гладильная доска представляет собой поверхность, которая удерживает ткань в процессе глажения.

- Регулятор температуры используется для установки соответствующей обрабатываемой ткани температуры. На регуляторе 3 деления: 1 точка – до 80С, 2 точки – до 140С, 3 точки – до 200С.

- Таймер устанавливается, когда пресс нагрелся до нужной температуры и необходимо установить время для дублирования изделия. В установленное время пресс подает звуковой сигнал о готовности.

- Сетевая лампа (красная кнопка) показывает, что аппарат работает.

- Лампа готовности (оранжевая кнопка) включается, когда пресс нагрелся до установленной температуры.

Нагреватель, встроенный в прижимную пластину, отключается автоматически, если прижимная пластина остается прижатой к гладильной доске более 30 секунд или если прижимная пластина остается в открытом положении без использования около 15 минут.

Автоматическое отключение не означает, что электропитание отключается полностью. Сетевая лампа продолжает гореть, напоминая, что машина не отключена от сети электропитания.

# РАБОТА

Шаг 1: установить пресс на устойчивую поверхность. Откройте блокирующую кнопку.

Шаг 2: Подключение агрегата к сети.

- Всегда проверяйте, чтобы сетевой выключатель был отключен.

- Поднимите прижимную пластину в верхнее положение.

- Вставьте штекер пресса в розетку.

- Поверните сетевой выключатель в положение 1 – загорается красная лампочка.

Шаг 3: Выбор температуры

Повернуть регулятор температуры так, чтобы он указывал на соответствующее типу обрабатываемой ткани обозначение. На регуляторе 3 деления: 1 точка – до 80С, 2 точки – до 140С, 3 точки – до 200С.

ВАЖНО: если Вы не можете определить тип ткани, начните с минимальной температуры и постепенно увеличивайте ее, пока не достигнете желаемого результата.

- Если лампа готовности (оранжевая) загорается, значит прижимная пластина достигла установленной температуры.

- При изменении установок с более высокой температуры на более низкую, после изменения установки пройдет несколько минут, прежде чем прижимная пластина остынет до необходимой температуры.

- Мы рекомендуем гладить сначала ткани, которые требуют низкую температуру (например, нейлон), и постепенно увеличивать температуру.

Шаг 4: Дублирование

- Поднять прижимную ручку. Прижимная пластина перемещается в верхнее положение.

- Аккуратно выровнять предмет, который гладится на гладильной доске.

- Возьмитесь за ручку и опустите ее на гладильную доску, пластину можно оставить в положении, когда предмет прижимается очень легко; Вы можете продолжать держаться за ручку и опускать пластину вниз, чтобы увеличить давление и еще сильнее прижать предмет. Через несколько секунд поднять ручку в верхнее положение.

- Вы можете пользоваться таймером, который может быть установлен на малое или достаточно большое время.

Шаг 5:	 Завершение глажения

- Выключить сетевой выключатель. Индикатор сети отключается. Вынуть штекер из розетки.

- Оставить прижимную пластину до полного остывания в открытом положении.

- После того как прижимная пластина полностью остыла, возьмитесь за ручку и опустите прижимную пластину на гладильную доску.

- Поверните блокирующую ручку в блокирующее положение. Благодаря этому Вы предотвращаете самопроизвольное открывание пресса при его перемещении и хранении.

- Сверните кабель.

# Рекомендации по глажению

- При необходимости положите салфетку для пресса между тканью и прижимной пластиной.

- Большинство из современных пуговиц и застежек не требуют особого обращения. Однако, некоторые из них могут оказаться чувствительными к нагреванию. Будьте особо внимательны с чувствительными к нагреванию аксессуарами. Кладите такие предметы лицевой стороной вниз на гладильную доску или перед глажением накрывайте специальной салфеткой.

- Некоторые ткани при глажении необходимо увлажнять. Распылите немного воды на поверхность такой ткани; положите влажную салфетку на область, которую собираетесь гладить. В обоих случаях прижмите предмет в течение нескольких секунд, а затем поднимите прижимную пластину, чтобы пар исчез. Повторите эту операцию, пока ткань не высохнет.

# Использование подушки

Некоторые предметы одежды состоят из таких деталей, как вытачки, изогнутые швы и плечевые швы и т.п., которые не следует сильно прижимать. Прижимная подставка, входящая в комплект поставки, используется в таких случаях.

- Положите предмет той частью, которую необходимо прогладить, на гладильную доску.

- Положите прижимную подушечку под вытачку, фигурный шов и т.п.

- Опустите прижимную пластину. Пока область, под которой расположена подушечка, поднята, она является единственной областью с которой вступает в контакт пластина.

- Поднимите прижимную пластину через несколько секунд.

| #### УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Проблема | Причина | Способ устранения |
| Пресс не открывается | Блокирующая ручка в блокирующем положении. | Повернуть блокирующую ручку в открытое положение. |
| Пресс не нагревается | Установлена не правильная температура. | Повернуть регулятор температуры. |
|  | Пресс не подключен к розетке сети питания. | Вставьте штекер в розетку. |
|  | Достигнута ситуация, когда пресс автоматически отключается, если пластина остается опущенной более 30 секунд. | Переведите переключатель в положение OFF, а затем верните его в положение ON. |
|  |  | Поднимите пластину в процессе нагревания. |
|  | Достигнута ситуация, когда пресс автоматически отключается, если пластина поднята в течение более 15 минут и с ней не совершаются никакие действия. | Переведите переключатель в положение OFF, а затем верните его в положение ON. |
|  |  | Опустите пластину на гладильную доску, а затем поднимите ее в открытое положение. |